Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет ПИ и КТ

Работа над ошибками — Рубежная контрольная №3

по дисциплине: «Основы профессиональной деятельности»

Выполнил:

Цэрэндорж Ариунбат

группа P3113

Преподаватель:

Остапенко Ольга Денисовна

Санкт-Петербург

2026

Contents

Задание	3

Исходная Программа	3

Анализ исходной программы	9

Исправленная программа	9

Полный текст исправленной программы	11

Тест	15

# Задание

Разработать программу для работы с элементами массива M, в которой:

1. Массив имеет следующие характеристики:

- адрес начала массива в памяти БЭВМ - 0x6c4;

- число измерений исходного массива - 1;

- количество элементов исходного массива - 24;

- каждый элемент является знаковым числом с разрядностью 9 бит;

- нумерация элементов начинается с 2;

- элементы хранятся в массиве по границам слов, нет необходимости в плотной упаковке;

2. Для элементов массива необходимо вычислить 32-х битное значение функции:

- формула функции F(Mi) = 13 * Mi + 162;

- 32-битный результат необходимо поместить в другой массив по адресу 0x400

- Результатом является массив 32-х разрядных чисел равным количеству элементов исходного массива.

Примечание: все числа представлены в десятичной системе счисления, если явно не указано иное.с

# Анализ исходной программы

Программа по очереди читает элементы массива через PTR, проверяет знак числа и вручную расширяет его до 32 бит через CUR_H:CUR_L. Затем вычисляет 13x с помощью сдвигов (ASL + ROL) и сложений, сначала получает 4x, потом 8x, складывает их в 12x и прибавляет исходные слова. После этого прибавляет 162, обрабатывает перенос между младшим и старшим словом вручную. Результат записывается в новый массив через DEST, после чего цикл повторяется 24 раза.

Я счиатю что общая структура программы была выбрана правильно, использование слов (CUR_L / CUR_H) для 32-битного представления, итерация через массив с (PTR)+, вычисление 13 = 8 + 4 + 1 через сдвиги и сложение, разложение результата в выходной массив. Ошибки в деталях реализации, а не в неверности подхода.

# Исправленная программа

Сравнение исходной и исправленной программы

| Исходная программа | Исправленная программа |
| --- | --- |
| ; Data | ; Data |
| PTR: WORD 0x6C4 | PTR: WORD 0x6C4 |
| LEN: WORD 0x18 | LEN: WORD 0x18 |
| DEST: WORD 0x400 | DEST: WORD 0x400 |
| SIGN_MASK: WORD 0x01FF | MSK9: WORD 0x01FF ; 9-bit mask |
| NEG_MASK: WORD 0xFF00 | SBIT: WORD 0x0100 ; sign bit |
| EXTEND: WORD 0xFFFF | SMSK: WORD 0xFE00 ; sign ext bits |
| SIGN_BIT: WORD 0x0100 | FILLH: WORD 0xFFFF |
| ORIG_L: WORD ? | ORIG_L: WORD ? |
| ADD_FORMULA: WORD 0xA2 | ZCON: WORD 0 ; zero for ADC |
| ZCON: WORD 0x0 | KADD: WORD 0xA2 |
| --------- Sign extension and loading -------------- | ------ Sign extension and loading ------- |
| MAIN_LOOP: | MLOOP: |
| LD (PTR)+ | LD (PTR)+ |
| AND SIGN_MASK | AND MSK9 ; Mask till bit 9 |
| ST CUR_L | ST CUR_L |
| AND NEG_MASK | AND SBIT |
| BEQ POS | BEQ POSIT |
| ----- Negative branch --------- | ------ Negative branch ------------ |
| NEGATIVE: | NEGAT: |
| LD CUR_L | LD CUR_L |
|  | OR SMSK |
| ST CUR_H; Write the result of theor | ST CUR_L |
| LD EXTEND | LD FILLH |
| ST CUR_H | ST CUR_H |
| JUMP MULTIPLY | JUMP MULT |
| POS: CLA; ST CUR_H | POSIT: CLA; ST CUR_H |
| --- ×2, ×4, ×8 ---без изменений (ASL,ROL) --- | --- ×2, ×4, ×8 — без изменений ---- |
| LD CUR_L; ASL; ST CUR_L | LD CUR_L; ASL; ST CUR_L |
| LD CUR_H; ROL; ST CUR_H ; ×2 | LD CUR_H; ROL; ST CUR_H ; ×2 |
| ... (×4, ST TEMP, ×8) | ... (×4, ST TEMP, ×8) |
| ------ ×12 = ×8 + ×4 ----- | ------- ×12 = ×8 + ×4 -------- |
| LD CUR_L | LD CUR_L |
| ADD TEMP_L | ADD TEMP_L |
| ST CUR_L | ST CUR_L |
| BCC NO_CARRY ; SKIPS ADDING CUR_H | LD CUR_H |
| LD CUR_H | ADC TEMP_H |
| ADD TEMP_H ; LOST CARRY | ST CUR_H |
| ST CUR_H |  |
| ----- ×13 = ×12 + ×1 -------- | ----- ×13 = ×12 + ×1 ---------- |
| LD CUR_L; ADD ORIG_L; ST CUR_L | LD CUR_L; ADD ORIG_L; ST CUR_L |
| BCC NO_CARRY2 | LD CUR_H |
| LD CUR_H | ADC ORIG_H |
| ADD TEMP_H ; WRONG VARIABLE | ST CUR_H |
| ST CUR_H |  |
| NO_CARRY2: |  |
| ---- + 162 ---------- | ----- + 162 ------------- |
| LD CUR_L | LD CUR_L |
| ADD ADD_FORMULA | ADD KADD |
| LD CUR_H | ST CUR_L |
| ADC ZCON | LD CUR_H |
|  | ADC ZCON |
| ST CUR_H | ST CUR_H |
| LD CUR_L ; Loaded the old CUR_L | LD CUR_L |
| ST (DEST) ... | ST (DEST) ... |
| ---- Loop ----- | ---- Loop ------ |
| LOOP LEN | LOOP LEN |
| JUMP MAIN_LOOP | JUMP MLOOP |
| HLT | HLT |

# Полный текст исправленной программы

; Input array: 0x6C4, Output array: 0x400

ORG 0x6C4

WORD 0x001

WORD 0x0000

WORD 0x6C6

WORD 0x6C7

WORD 0x6C8

WORD 0x6C9

WORD 0xCA

WORD 0x6CB

ORG  0x30

; ---- array control ----

PTR:    WORD 0x6C4      ; auto-incremented source pointer

LEN:    WORD 0x18       ; 24 length

DEST:   WORD 0x400      ; destination pointer

; ---- masks and filersl ----

MSK9:   WORD 0x01FF     ; 9-bit mask

SBIT:   WORD 0x0100     ; sign bit of 9-bit number

SMSK:   WORD 0xFE00     ; sign extension bits

FILLH:  WORD 0xFFFF     ; negative high word

; ---- working storage ----

ORIG_L: WORD 0

ORIG_H: WORD 0

CUR_L:  WORD 0

CUR_H:  WORD 0

TEMP_L: WORD 0

TEMP_H: WORD 0

ZCON:   WORD 0          ; zero constant for ADC carry

KADD:   WORD 0xA2       ; 162 decimal

START:

MLOOP:

LD   (PTR)+         ; load element PTR auto-increments

AND  MSK9           ; FIX 1 mask to 9 bits

ST   CUR_L

AND  SBIT           ; test sign bit (bit 8)

BEQ  POSIT

NEGAT:                  ; negative: sign-extend to 32 bits

LD   CUR_L

OR   SMSK           ; set bits 9-15 to 1

ST   CUR_L          ; FIX 2 store sign-extended low word

LD   FILLH

ST   CUR_H          ; high word = 0xFFFF for  - 32-bit

JUMP MULT

POSIT:

CLA

ST   CUR_H          ; high word = 0x0000 for positive

MULT:

LD   CUR_L          ; save original sign-extended value

ST   ORIG_L

LD   CUR_H

ST   ORIG_H

LD   CUR_L          ; ×2

ASL

ST   CUR_L

LD   CUR_H

ROL                 ; carry from ASL enters bit 0 of high word

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; ×4

ASL

ST   CUR_L

LD   CUR_H

ROL

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; save ×4 for ×12 later

ST   TEMP_L

LD   CUR_H

ST   TEMP_H

LD   CUR_L          ; ×8

ASL

ST   CUR_L

LD   CUR_H

ROL

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; ×12 = ×8 + ×4

ADD  TEMP_L

ST   CUR_L

LD   CUR_H

ADC  TEMP_H         ; FIX 3 ADC includes carry from low word

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; ×13 = ×12 + ×1

ADD  ORIG_L

ST   CUR_L

LD   CUR_H

ADC  ORIG_H         ; FIX 4  (before it was TEMP_H)

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; + 162

ADD  KADD

ST   CUR_L          ; FIX 5 store result of addition

LD   CUR_H

ADC  ZCON

ST   CUR_H

LD   CUR_L          ; store 32-bit result: low word first

ST   (DEST)

LD   DEST

INC

ST   DEST

LD   CUR_H          ; then high word

ST   (DEST)

LD   DEST

INC

ST   DEST

LOOP LEN            ; LEN-- ; if LEN>0: execute next

JUMP MLOOP

HLT

# Тест

| Input address | Values (9-бит hex) | Mᵢ (dec) | 13×Mᵢ | F = 13Mᵢ+162 (dec) | F (32-bit hex) | Output address | Word LOW (hex) | Word HIGH (hex) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6C4 | 0x001 | 1 | 13 | 175 | 0x000000AF | 0x400 / 0x401 | 0x00AF | 0x0000 |
| 0x6C5 | 0x000 | 0 | 0 | 162 | 0x000000A2 | 0x402 / 0x403 | 0x00A2 | 0x0000 |
| 0x6C6 | 0x00A | 10 | 130 | 292 | 0x00000124 | 0x404 / 0x405 | 0x0124 | 0x0000 |
| 0x6C7 | 0x0FF | 255 | 3315 | 3477 | 0x00000D95 | 0x406 / 0x407 | 0x0D95 | 0x0000 |
| 0x6C8 | 0x1FF | −1 | −13 | 149 | 0x00000095 | 0x408 / 0x409 | 0x0095 | 0x0000 |
| 0x6C9 | 0x1FB | −5 | −65 | 97 | 0x00000061 | 0x40A / 0x40B | 0x0061 | 0x0000 |
| 0x6CA | 0x19C | −100 | −1300 | −1138 | 0xFFFFFB8E | 0x40C / 0x40D | 0xFB8E | 0xFFFF |
| 0x6CB | 0x100 | −256 | −3328 | −3166 | 0xFFFFF3A2 | 0x40E / 0x40F | 0xF3A2 | 0xFFFF |